|  | Simulación de Ensamblaje1 Fecha: miércoles, 15 de abril de 2026 Diseñador: Joseph Ubaldo Trejo Hernandez Nombre de estudio: Análisis estático 1 Tipo de análisis: Análisis estático. Tabla de contenidos Descripción 1 Suposiciones 2 Información de modelo 3 Propiedades de estudio 7 Unidades 8 Propiedades de material 9 Cargas y sujeciones 10 Definiciones de conector 10 Información de contacto 10 Información de malla 11 Detalles del sensor 12 Fuerzas resultantes 12 Vigas 13 Resultados del estudio 13 Conclusión 13. |
| --- | --- |
| # Descripción El presente estudio corresponde a un análisis estático del ensamblaje denominado Ensamblaje1, desarrollado en SOLIDWORKS Simulation. El objetivo principal es evaluar el comportamiento estructural del sistema ante condiciones de carga estática, considerando las propiedades mecánicas del material y la geometría de cada uno de los componentes. El modelo está compuesto por múltiples sólidos, incluyendo piezas estructurales, elementos de soporte, rodamientos tipo 608-2Z y servomotores, todos ensamblados bajo condiciones de contacto rígido. Se busca determinar la distribución de esfuerzos, deformaciones y posibles zonas críticas dentro del sistema. |  |

# Suposiciones Para la realización del análisis se consideraron las siguientes suposiciones: - El material ABS PC se comporta como un material isotrópico y linealmente elástico. - No se consideran efectos dinámicos, impactos ni vibraciones. - Se desprecia la fricción entre contactos. - Las uniones entre componentes son completamente rígidas. - Las cargas aplicadas son constantes en el tiempo. - La temperatura se mantiene uniforme (298 K). - No existen defectos de fabricación ni imperfecciones geométricas.

# Información de modelo El modelo analizado consiste en un ensamblaje compuesto por múltiples piezas sólidas diseñadas en CAD, incluyendo elementos estructurales, soportes, rodamientos y actuadores. Cada componente posee propiedades volumétricas definidas, tales como masa, volumen, densidad y peso, lo que permite un análisis realista del comportamiento mecánico. El sistema incluye: - Componentes estructurales con geometrías extruidas y cortes. - Rodamientos tipo 608-2Z para permitir movimiento rotacional. - Servomotores modelados como cuerpos sólidos. - Ensamble completo tratado como sistema rígido. El modelo utiliza un sistema de unidades métrico (MKS) y ha sido discretizado mediante una malla sólida de alta calidad. Nombre del modelo: Ensamblaje1 Configuración actual: Predeterminado. Sólidos. Nombre de documento y referencia; Tratado como; Propiedades volumétricas; Ruta al documento/Fecha de modificación. Fillet1; Sólido; Masa:0.0341277 kg Volumen:3.18951e-05 m^3 Densidad:1,070 kg/m^3 Peso:0.334452 N; C:\Users\josep\Downloads\VESTA\0001.SLDPRT Apr 15 18:47:51 2026. Cortar-Extruir1; Sólido; Masa:0.0348686 kg Volumen:3.25874e-05 m^3 Densidad:1,070 kg/m^3 Peso:0.341712 N; C:\Users\josep\Downloads\VESTA\0002.2.SLDPRT Apr 15 18:47:51 2026. Cortar-Extruir3; Sólido; Masa:0.0261719 kg Volumen:2.44597e-05 m^3 Densidad:1,070 kg/m^3 Peso:0.256485 N; C:\Users\josep\Downloads\VESTA\0002.3.SLDPRT Apr 15 18:47:51 2026. Cortar-Extruir5; Sólido; Masa:0.08895 kg Volumen:8.31308e-05 m^3 Densidad:1,070 kg/m^3 Peso:0.87171 N; C:\Users\josep\Downloads\VESTA\0002.3.1.SLDPRT Apr 15 18:47:51 2026. Cortar-Extruir2; Sólido; Masa:0.0515609 kg Volumen:4.81878e-05 m^3 Densidad:1,070 kg/m^3 Peso:0.505297 N; C:\Users\josep\Downloads\VESTA\0002.4.SLDPRT Apr 15 18:47:51 2026. Cut-Extrude2; Sólido; Masa:0.0482218 kg Volumen:4.50671e-05 m^3 Densidad:1,070 kg/m^3 Peso:0.472573 N; C:\Users\josep\Downloads\VESTA\0003.SLDPRT Apr 15 18:47:51 2026. Saliente-Extruir4; Sólido; Masa:0.0236539 kg Volumen:2.21064e-05 m^3 Densidad:1,070 kg/m^3 Peso:0.231808 N; C:\Users\josep\Downloads\VESTA\0006.1.SLDPRT Apr 15 18:47:50 2026. Saliente-Extruir3; Sólido; Masa:0.00382061 kg Volumen:3.57066e-06 m^3 Densidad:1,070 kg/m^3 Peso:0.037442 N; C:\Users\josep\Downloads\VESTA\0007.SLDPRT Apr 15 18:47:50 2026. Saliente-Extruir1; Sólido; Masa:0.0252983 kg Volumen:2.36433e-05 m^3 Densidad:1,070 kg/m^3 Peso:0.247923 N; C:\Users\josep\Downloads\VESTA\0008.SLDPRT Apr 15 18:47:50 2026. 608-2Z - Deep groove ball bearing.step; Sólido; Masa:0.00242966 kg Volumen:2.27071e-06 m^3 Densidad:1,070 kg/m^3 Peso:0.0238107 N; C:\Users\josep\Downloads\VESTA\608-2Z - Deep groove ball bearing.step.SLDPRT Apr 15 18:47:51 2026. 608-2Z - Deep groove ball bearing.step; Sólido; Masa:0.00242966 kg Volumen:2.27071e-06 m^3 Densidad:1,070 kg/m^3 Peso:0.0238107 N; C:\Users\josep\Downloads\VESTA\608-2Z - Deep groove ball bearing.step.SLDPRT Apr 15 18:47:51 2026. 608-2Z - Deep groove ball bearing.step; Sólido; Masa:0.00242966 kg Volumen:2.27071e-06 m^3 Densidad:1,070 kg/m^3 Peso:0.0238107 N; C:\Users\josep\Downloads\VESTA\608-2Z - Deep groove ball bearing.step.SLDPRT Apr 15 18:47:51 2026. DSSERVO_150kg_80kg_60kg.STEP; Sólido; Masa:0.0986691 kg Volumen:9.22141e-05 m^3 Densidad:1,070 kg/m^3 Peso:0.966957 N; C:\Users\josep\Downloads\VESTA\DSSERVO_150kg_80kg_60kg.step.SLDPRT Apr 15 18:47:51 2026. DSSERVO_150kg_80kg_60kg.STEP; Sólido; Masa:0.0986691 kg Volumen:9.22141e-05 m^3 Densidad:1,070 kg/m^3 Peso:0.966957 N; C:\Users\josep\Downloads\VESTA\DSSERVO_150kg_80kg_60kg.step.SLDPRT Apr 15 18:47:51 2026.

# Propiedades de estudio Nombre de estudio; Análisis estático 1. Tipo de análisis; Análisis estático. Tipo de malla; Malla sólida. Efecto térmico:; Activar. Opción térmica; Incluir cargas térmicas. Temperatura a tensión cero; 298 Kelvin. Incluir los efectos de la presión de fluidos desde SOLIDWORKS Flow Simulation; Desactivar. Tipo de solver; FFEPlus. Efecto de rigidización por tensión (Inplane):; Desactivar. Muelle blando:; Desactivar. Desahogo inercial:; Desactivar. Opciones de unión rígida incompatibles; Automático. Gran desplazamiento; Desactivar. Calcular fuerzas de cuerpo libre; Activar. Fricción; Desactivar. Utilizar método adaptativo:; Desactivar. Carpeta de resultados; Documento de SOLIDWORKS (C:\Users\josep\Downloads\VESTA).

# Unidades Sistema de unidades:; Métrico (MKS). Longitud/Desplazamiento; mm. Temperatura; Kelvin. Velocidad angular; Rad/seg. Presión/Tensión; N/m^2.

# Propiedades de material Referencia de modelo; Propiedades; Componentes. Nombre:; ABS PC. Tipo de modelo:; Isotrópico elástico lineal. Criterio de error predeterminado:; Desconocido. Límite de tracción:; 4e+07 N/m^2. Módulo elástico:; 2.41e+09 N/m^2. Coeficiente de Poisson:; 0.3897. Densidad:; 1,070 kg/m^3. Módulo cortante:; 8.622e+08 N/m^2.; Sólido 1(Fillet1)(0001-1), Sólido 1(Cortar-Extruir1)(0002.2-1), Sólido 1(Cortar-Extruir3)(0002.3-2), Sólido 1(Cortar-Extruir5)(0002.3.1-2), Sólido 1(Cortar-Extruir2)(0002.4-2), Sólido 1(Cut-Extrude2)(0003-1), Sólido 1(Saliente-Extruir4)(0006.1-1), Sólido 1(Saliente-Extruir3)(0007-1), Sólido 1(Saliente-Extruir1)(0008-1), Sólido 1(608-2Z - Deep groove ball bearing.step)(608-2Z - Deep groove ball bearing.step-1), Sólido 1(608-2Z - Deep groove ball bearing.step)(608-2Z - Deep groove ball bearing.step-3), Sólido 1(608-2Z - Deep groove ball bearing.step)(608-2Z - Deep groove ball bearing.step-4), Sólido 1(DSSERVO_150kg_80kg_60kg.STEP)(DSSERVO_150kg_80kg_60kg.step-1), Sólido 1(DSSERVO_150kg_80kg_60kg.STEP)(DSSERVO_150kg_80kg_60kg.step-2). Datos de curva:N/A.

# Cargas y sujeciones En este estudio no se han definido cargas ni sujeciones explícitas dentro del entorno de simulación. Sin embargo, para un análisis representativo, se asume que el sistema podría estar sometido a: - Cargas gravitacionales debido al peso propio de los componentes. - Fuerzas aplicadas por los servomotores durante su operación. - Reacciones en puntos de apoyo o fijación. La ausencia de restricciones definidas implica que el modelo no presenta condiciones de frontera completamente establecidas, lo cual puede afectar la validez de los resultados.

# Definiciones de conector No se han definido conectores específicos en el modelo. No obstante, el ensamblaje utiliza una condición de contacto global tipo unión rígida, lo que implica: - No existe movimiento relativo entre las piezas en contacto. - Las cargas se transmiten completamente entre componentes. - Se simula un comportamiento equivalente a soldadura o unión fija. Este enfoque simplifica el análisis pero puede sobreestimar la rigidez del sistema.

# Información de contacto Contacto; Imagen del contacto; Propiedades del contacto. Contacto global; Tipo:; Unión rígida. Componentes:; 1 componente(s). Opciones:; Mallado incompatible..

# Información de malla Tipo de malla; Malla sólida. Mallador utilizado:; Malla estándar. Transición automática:; Desactivar. Incluir bucles automáticos de malla:; Desactivar. Puntos jacobianos para malla de alta calidad; 16 Puntos. Tamaño de elementos; 8.23927 mm. Tolerancia; 0.411964 mm. Calidad de malla; Elementos cuadráticos de alto orden. Regenerar la malla de piezas fallidas con malla incompatible; Desactivar. ## Información de malla - Detalles Número total de nodos; 18374. Número total de elementos; 8742. Cociente máximo de aspecto; 19.908. % de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3; 81. % de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10; 0.114. % de elementos distorsionados (Jacobiana); 0. Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):; 00:00:33. Nombre de computadora:; JOSS.

# Detalles del sensor No se han configurado sensores en el estudio. Los sensores en análisis estático normalmente permiten medir: - Desplazamientos máximos - Esfuerzos de Von Mises - Deformaciones unitarias - Reacciones en apoyos La ausencia de sensores implica que no se han definido puntos específicos de monitoreo dentro del modelo.

# Fuerzas resultantes No se obtuvieron datos de fuerzas resultantes debido a la falta de cargas y restricciones definidas. En condiciones normales, este apartado incluiría: - Reacciones en los puntos de sujeción - Fuerzas internas en conexiones - Distribución de cargas en el sistema Sin estas condiciones, no es posible calcular resultados representativos.

# Vigas No se han definido elementos tipo viga en el modelo. Todo el sistema ha sido tratado mediante elementos sólidos, lo que implica: - Mayor precisión en geometrías complejas - Mayor costo computacional - Evaluación completa del volumen en lugar de simplificaciones estructurales

# Resultados del estudio No se generaron resultados debido a la ausencia de condiciones de carga y sujeción. Para obtener resultados válidos, el análisis debe incluir: - Aplicación de fuerzas o presiones - Definición de restricciones - Condiciones de contacto adecuadas Sin estos elementos, el solver no puede calcular esfuerzos ni desplazamientos.

# Conclusión

El análisis estático del ensamblaje Ensamblaje1 no produjo resultados debido a la falta de definición de cargas y condiciones de frontera.

A pesar de contar con un modelo correctamente mallado y con propiedades de material asignadas, la ausencia de fuerzas y sujeciones impide evaluar el comportamiento estructural del sistema.

Se recomienda:

- Definir condiciones de apoyo realistas

- Aplicar cargas representativas del uso del mecanismo

- Considerar contactos más precisos si existen partes móviles

Una vez implementadas estas condiciones, el análisis permitirá identificar zonas críticas, validar el diseño y optimizar el desempeño estructural del sistema.